Программирование охранной системы

Внимание! Отключите запрос PIN кода на карточке!

Настройка работы охраны осуществляется с помощью SIM-карты в которую записываются телефонные номера, имеющие доступ (с которых можно позвонить на номер охраны и послушать происходящее вокруг) и коды конфигурации режимов работы. Областью считывания модулем с SIM-карты являются номера с первой по четвертую ячейки.

Для программирования SIM-карты установите ее в сотовый телефон (лучше взять старый аппарат с кнопками). Для редактирования ячеек SIM-карты наберите на сотовом телефоне номер требуемой ячейки затем #. Пример: «1#» - вход в режим редактирования первой ячейки памяти, «2#» - редактирование второй ячейки памяти и т.д.

В ячейки 1-3 SIM-карты вводится номера телефонов,  на которые будет звонить сигнализация при нарушении охраняемых зон.

Кроме того, на первый номер будут отправляться СМС о постановке/снятии с охраны и о заряде/разряде аккумулятора.

В поле имени первой записи SIM-карты также вносится код из пяти цифр, который настраивет разные опции работы охраны.

Первая цифра этого кода включает («1») или выключает («0») задержку постановки и снятия с охраны. Примерно 30 секунд на выход или вход в охраняемое помещение при включенной зедержке. Задержка действительна для первой зоны.

Вторая цифра кода включает («1») или выключает («0») звуковую сигнализацию постановки/снятия с охраны. Если звуковое подтверждение включено, при постановке на охрану сигнализация издаст один, а при снятии два коротких звуковых сигнала, подобно большинству автосигнализаций.

Третья цифра кода включает («1») или выключает («0») оповещение с помощью СМС на первый номер о постановке на охрану.

Четвёртая цифра кода включает («1») или выключает («0») оповещение с помощью СМС на первый номер о снятии с охраны.

Пятая цифра кода включает («1») или выключает («0») оповещение с помощью СМС на первый номер о разряде или восстановлении напряжения на аккумуляторе.

В четвертую ячейку записной книжки в поле номера вводится код для отправки бесплатной SMS типа «Перезвоните по номеру..» в формате того оператора, карточка которого устанавливается в систему охраны. Так для МТС этот запрос выглядит следующим образом: «*104*0501234567#», для «Киевстар» это «*130*0981234567#», где «1234567» - номер телефона, на который будет отправлено бесплатное смс в случае, если не удалось дозвониться ни до одного из трёх запрограммировнных номеров. Такое обычно случается когда на карточке закончились деньги или все три абонента в момент дозвона разговаривали с кем-то.

Подключение

Питание модуля охраны должно осуществляется от источника постоянного напряжения 10,5-15 вольт и током от 0,5А.

Светодиод «NET» отображает наличие регистрации в сети GSM. Частое мигание (примерно раз в секунду) говорит об отсутствии GSM сети. В нормальном режиме вспышка светодиода происходит примерно раз в 3 секунды.

Три светодиода возле клемм служат для индикации напряженя на этих клеммах. Если цепь замкнута, светодиод горит.

Светодиод режимов носит вспомогательный харрактер и разными вспышками отображает режим, в котором в данный момент находится система охраны.

Если при подключении питания светодиод мигает размеренно и монотонно, проверьте питание платы — такая индикация означает напряжение на аккумуляторе ниже 10,5в.

Если светодиод мигает очень быстро, это индикация проблем с сим-картой: либо модуль не обнаруживает карту, либо включен запрос пин-кода, либо карточка не запрограммирована (номера дозвона и конфигурация.

В обесточенную плату охраны установите запрограммированную SIM карту. Прикрутите антенну, Подключите входы и выходы датчиков к клеммам. Подключите источник питания.

Для постановки на охрану необходимо вход модуля «on/off» отключить от земли (минуса). Если включено SMS подтверждение о постановки на охрану на первый номер прийдет сообщение «ARMED». При этом не одна из зон не должна быть в разомкнутом состоянии. В противном случае, модуль перейдет в режим «тревога», включится автодозвон. Если запрограммирована задержка на постановку, то после отключения от земли (минуса) вход «On/Off» через 30сек. модуль перейдет в режим «Охрана».

При звонке на номер установленной в систему охраны карточки с номеров телефонов, записанных в 1-3 ячеках SIM-карточки, модуль ответит на входящий звонок и с помощью звука сообщит о состоянии охраны.

При нарушении датчиков охраны (если разорвать цепь) модуль перейдёт в режим оповещения: включится сирена и модуль начнёт дозваниваться к номерам 1-3, записанным на SIM-карте. При установлении соединения с помощью звуковых сигналов охрана оповестит о случившемся.

Если включен контроль за напряжением аккумулятора (пятая цифра в слове конфигурации), тогда при снижении напряжения аккумулятора ниже 11в на номер, записанный в первую ячейку SIM карты будет отправлено SMS-сообщения «BATT LOW». При восстановлении напряжения до 13V, модуль охраны отправит сообщение «BATT FULL».