КОНТРОЛЛЕР ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА
iLock 302

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Контроллер электромагнитного замка iLock 301 предназначен для управления  электромеханическим замок  или замком-магнитом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

iLock 302 позволяет использовать в качестве ключей таблетки TOUCH MEMORY типа DS1990A, производимые фирмой Dallas (в настоящее время это часть фирмы MAXIM).

Запись ключей

При разомкнутом джампере нажать кратковременно кнопку. Светодиод будет часто моргать. Поднесите ключ к контактору.

- Если ключ уже в памяти светодиод загорится непрерывно на 1 секунду

- Если запись успешна светодиод дважды засветится по 1 секунду.

- Если закончилась память (30 ключей), светодиод загорится на 1 секунду непрерывно, а потом 1 секунду будет моргать.

Если запись не производить iLock 302   выходит в нормальный режим через 30 секунд.

Стирание ключей

Стирание ключей происходит при замкнутом джампере.

Если необходимо стереть все ключи из памяти необходимо нажать и держать кнопку в течение 7 секунд. При этом светодиод быстро мигает. После остановки мигания надо отпустить и снова нажать кнопку. Индикацией успешного стирания является быстрое моргание в течение 1 секунды. После чего M-LOCK 302 выходит в основной режим.

Если необходимо удалить из памяти только 1 ключ, кратковременно нажмите кнопку. Индикация режима - одиночные вспышки. После считывания и стирания ключа из памяти быстрое моргание светодиода в течение  1 секунды и выход в основной режим. Если стирание не происходило M-LOCK 302 вернется в исходное состояние через 1 минуту.

Если ключ не записан в память и им пытаются управлять контроллером, светодиод моргает редкими двойными вспышками.

Особенности подключения различных замков.

iLock 302  имеет 2 разных способа открытия/закрытия замка. Если необходимо кратковременная подача тока при сработке валидного ключа, то следует использовать второй вывод микроконтроллера. При опознавании ключа управляющий сигнал включает полевой транзистор на выходе на 4 секунды.

Если же требуется прикосновением ключа  обесточивать нагрузку (замок-магнит), то используется третий вывод контроллера. Время отключения нагрузки также 4 секунды.