НАЗНАЧЕНИЕ АВТОМАТА ЗАЩИТЫ

Автомат предназначен для защиты бытовой аппаратуры от повышений и спадов напряжения в электросетях.

Нормальное напряжение в электросети 220 вольт, на это напряжение рассчитаны все приборы. Максимально допустимое напряжение, которое не наносит вреда 240 вольт. Однако из-за плохого качества сети или неквалифицированных действий электриков напряжение может подняться до 300 - 380 вольт. 	Такое превышение в течении даже нескольких секунд выводит из строя всю радиоаппаратуру и электроприборы, подключенные в это время к сети. Наибольшей опасности подвержены потребители, постоянно подключенные к сети (это телевизоры, холодильники, радиотелефоны, компьютеры).

В часы максимального потребления электроэнергии напряжение может понизиться ниже 175 вольт. На такое понижение, прежде всего не рассчитаны холодильники. Если отключить холодильник на время понижения, а при восстановлении снова подключить вы обезопасите его от выхода из строя компрессора.

Работа автомата

Для обеспечения всех выше перечисленных функций защиты служит предлагаемый автомат.

Автомат включается в электросеть, а защищаемый потребитель в розетку на корпусе автомата.

После включения в сеть (или при появлении напряжения в сети) микропроцессорный блок автомата в течении заданного времени контролирует состояние сети, а затем подключает защищаемый прибор. Если электросеть в данный момент не соответствует заданным параметрам, потребитель не подключается.

В дальнейшем, автомат круглосуточно контролирует состояние сети и при возникновении опасных ситуаций моментально отключает защищаемый прибор на время действия опасного напряжения.

Индикатор показывает напряжение в сети и состояние контроля.

В нормальном рабочем режиме индикатор автомата показывает напряжение в сети. Во время первого включения и в случае появления опасной ситуации он продолжает показывать напряжение в сети, но при этом мигает. В это время защищаемый потребитель отключен.

Прибор позволяет изменять с помощью двух кнопок верхний, нижний пределы отключения, а так же задержки включения.

Для изменения заданных значений необходимо нажать одну из двух кнопок F1 или F2 и удерживая её, включить прибор в сеть, выдержать 3 секунды и отпустить кнопку.

На индикаторе высветится верхний порог отключения(Hi), при необходимости кнопками F1 (меньше) и F2 (больше) можно регулировать значение от 221 до 270 вольт. После чего, через 5 секунд высветится нижний порог отключения(Lo), также кнопками F1 и F2 можно установить значение от 120 до 219 вольт. Еще через 5 секунд прибор перейдет в режим регулировки времени включения (t). Кнопками F1 и  F2 можно установить значение времени от 01с (соответствует 10 секундам), до 60с (соответствует 600 секундам). По истечении 5 секунд автомат выйдет из режима программирования сохранив настройки в энергонезависимую память. Прибор готов к работе.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается включать автомат в сеть в разобранном виде. Необходимо оберегать его от попадания на корпус влаги. Нельзя подключать нагрузку более 1500 ватт. Не рекомендуется подключать к автомату электронагревательные приборы.

ПАРАМЕТРЫ

Защитное отключение

Максимальное напряжение от 219 до 270 вольт

Минимальное напряжение от 120 до 219 вольт

Задержка включения от 10 до 600 секунд

Диапазон показаний вольтметра

Максимальное напряжение 380 вольт

Минимальное 100 вольт

Максимальная мощность нагрузки 1500 ватт

Потребляемая мощность 1 ватт

Время отключения 0,02 секунды