Автодозвон на базе GSM модуля SIM900R.

Программирование

Внимание! Отключите запрос PIN кода на карточке!

Для программирования SIM-карты установите ее в сотовый телефон. Для редактирования ячеек SIM-карты наберите на сотовом телефоне номер требуемой ячейки затем #. Пример:(1# - переход к первой записи SIM-карты).

В первую ячейку SIM-карты вводится номер телефона, который имеет полный доступ (с этого номера, можно позвонить на модуль, он снимет трубку и включит микрофон),

Для включения минутной задержки постановки на охрану, имя первой ячейки SIM-карты должно начинаться с цифры 1.

Во вторую и третью ячейки SIM-карты вводится номера телефонов, которым при включении автодозвона модуль будет пытаться дозвонится - если первый (а для третьего - второй) абонент недоступен, занят или не отвечает более 30 секунд.

В четвертую ячейку записной книжки в поле номера вводится USD-запрос для отправки бесплатной SMS типа «Перезвоните по номеру..» в формате того оператора, карточка которого устанавливается в модуле автодозвона. Так для МТС этот запрос выглядит следующим образом: «*104*номер абонента#», для «Киевстар» это «*130*номер абонента#», и т.д. Практика показывает, что модуль не может дозвониться ни к одному из трех адресатов только в случае отсутствия денег на карточке. С этой целью используется альтернативный способ уведомления о сработках - бесплатная SMS.

Обязательно записывать все четыре номера, в противном случае модуль не будет корректно работать!

После того как SIM-карта запрограммирована, установите ее в устройство и подайте.

Внимание! При любых манипуляциях с SIM-картами отключайте питание!

Пример записи :

| Первая ячейка SIM-карты | Вторая ячейка SIM-карты | Третья ячейка SIM-карты | Четвертая ячейка SIM-карты команда передачи бесплатной SMS |
| --- | --- | --- | --- |
| <Имя> <Номер>80501234567 | <Имя> <Номер>80981234567 | <Имя> <Номер>80951234567 | <Имя> *104*80501234567# |

Подключение

Питание модуля должно осуществляется от источника постоянного напряжения от 7 до 30 вольт. Источник питания должен выдавать не мение 300 мА.

Светодиод на корпусе устройства отображает наличие регистрации в сети GSM. Вспышки примерно раз в 3 секунды говорят о нормальной регистрации модуля в сети. Если вспышки происходят раз в секунду, значит модуль не может зарегистрироваться в сети или SIM-карта неисправна.

Постановка на охрану

Для постановки на охрану необходимо вход модуля «ON/OFF» отключить от земли (минуса).

Если запрограммирована задержка на постановку, то после отключения от земли (минуса) вход «ON/OFF»  только через одну минуту модуль перейдет в режим «Охрана».

С телефонного номера записанного в первую ячейку SIM-карты, в момент когда активирована охрана, можно позвонить на модуль, он снимет трубку выдаст одиночный сигнал и включит микрофон.

Если одна из зон «сработала», модуль переходит в режим «Тревога». Включается автодозвон по трем номерам записанных с первой по третью ячейки SIM-карты.

Алгоритм дозвона

Модуль начинает звонить абоненту из первой ячейки SIM-карты -»»

Если он занят, недоступен или не отвечает более 30 секунд -»»

Модуль набирает абоненту из второй ячейки SIM-карты -»»

Если он так же занят, недоступен или не отвечает более 30 секунд -»»

Модуль звонит абоненту из третей ячейки SIM-карты -»»

Если и он занят, недоступен или не отвечает более 30 секунд. дозвон повторяется.

Дозвон осуществляется циклически. Если за три попытки дозвониться каждому абоненту ни разу никто не ответил, модуль отправит USD-запрос из четвёртой ячейки SIM-карты.

Если модуль не дозвонился, то происходит автоматическая перепостановка под охрану всех зон.

После того, как модуль дозвонился к одному из абонентов, он выдает звуковой сигнал сирены и сигнал соответствующий сработавшей зоне. После этого, модуль включает выносной микрофон для акустического контроля охраняемого объекта.

Зоны автоматически, после окончания соединения, берутся под охрану.

Для того, чтобы перейти в дежурный режим, необходимо подключить вход модуля «ON/OFF» к земле.