КОНТРОЛЛЕР ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА
iLock 301

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Контроллер электромагнитного замка iLock 301 предназначен для управления  электромеханическим замок  или другими нагрузками, а также для взаимодействия с  различными устройствами с кнопочным управлением.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

iLock 301 позволяет использовать в качестве ключей таблетки TOUCH MEMORY типа DS1990A, производимые фирмой Dallas (в настоящее время это часть фирмы MAXIM).

Запись ключей

При разомкнутом джампере нажать кратковременно кнопку. Светодиод будет часто моргать. Поднесите ключ к контактору.

- Если ключ уже в памяти светодиод загорится непрерывно на 1 секунду

- Если запись успешна светодиод дважды засветится по 1 секунду.

- Если закончилась память (30 ключей), светодиод загорится на 1 секунду непрерывно, а потом 1 секунду будет моргать.

Если запись не производить iLock 301   выходит в нормальный режим через 30 секунд.

Стирание ключей

Стирание ключей происходит при замкнутом джампере.

Если необходимо стереть все ключи из памяти необходимо нажать и держать кнопку в течение 7 секунд. При этом светодиод моргает 5 раз в секунду. Индикацией успешного стирания является быстрое моргание в течение 1 секунды. После чего M-LOCK 301 выходит в основной режим.

Если необходимо удалить из памяти только 1 ключ, кратковременно нажмите кнопку. Индикация режима - одиночные вспышки. После считывания и стирания ключа из памяти быстрое моргание светодиода в течение  1 секунды и выход в основной режим. Если стирание не происходило M-LOCK 301 вернется в исходное состояние через 1 минуту.

Если ключ не записан в память и ей пытаются управлять контроллером, светодиод моргает редкими двойными вспышками.

Особенности подключения различных нагрузок.

iLock 301  разрабатывался с целью максимально гибко его в дальнейшем использовать. Поэтому имеет 2 разных способа вывода информации об открытии/закрытии замка. Если необходимо кратковременная активация выхода (имитация нажатия кнопки) при сработке валидного ключа, то следует использовать выход со второго вывода микроконтроллера. При распознавании ключа там формируется положительный импульс, длительностью около 0,5 секунды.

Если же требуется прикосновением ключа менять состояние выхода «включено/выключено», то следует использовать выход 3 контроллера. При каждом Валином распознавании  ключа, состояние выхода меняется на противоположное.