При подаче питания вспышка индикаторного светодиода (примерно 0,3с) для контроля питания, после чего переходит в рабочий режим.

***

Корректно принятые пакеты в протоколах, совместимых с PT2240 и EV1527 отображаются очень короткой вспышкой.

***

Если пакет принадлежит записанному в память источнику, на соответствующем выходе появляется на 1с активный уровень (первый и второй каналы). Один код может быть записан в любом количестве каналов.

Код третьего канала активирует выход ON/OFF, код четвёртого соответственно деактивирует. Выход триггерный. Поэтому выход ON/OFF можно использовать в качестве выхода постановки/снятия с охраны.

***

Переход в режим записи кодов – нажатие и удержание кнопки более 3с. При этом светодиод кратковременно погаснет, а затем снова загорится отображая вход в режим программирования.

***

Переход из канала в канал – короткое нажатие кнопки. Каналы переключаются по кругу.

***

В режиме записи светодиод раз в 7 секунд короткими вспышками сообщает, в каком канале находится сейчас приёмник (от 1 до 4). При приёме пакета в поддерживаемых протоколах, он записывается в память нужного канала и отображается номер записанного кода в канале с помощью медленных вспышек светодиода (от 1 до 3). Если такой код уже содержится в памяти данного канала, светодиод отображает ошибку длительным свечением  примерно на 2 секунды. Если места в выбранном канале  уже нет, светодиод моргает часто.

***

Для стирания всех записанных кодов внутри текущего канала необходимо нажать и удерживать нажатой кнопку на время более 5с.  Успешное стирание кодов в одном канале индицируется частым миганием светодиода около 2с.

***

Выход из режима программирования снятием питания.