FORSAGE v6

Контроллер управления стендом для промывки форсунок.

Кнопки:

«+» -  увеличение длительности открытия форсунки от 0,4- 4,0 миллисекунд.

«-» -  уменьшение длительности открытия форсунки от 0,4- 4,0 миллисекунд.

START -  включает и выключает промывку.

TEST - в основном режиме включает режим тестирования производительности форсунок. При включении питания после заставки контроллер переходит в режим работы. На экране будет:

Част    Напр    Длит

150Гц  13 V   2,0mS

Подключите форсунки к выходам F1- F4. Установите регулятором напряжение, соответствующее рабочему для данных форсунок. Установите длительность от 0,4mS до 4,0mS (рекомендуемая 2,0mS). Частоту от 50Гц до 200Гц (зависит от производительности форсунки). Нажмите кнопку START.

На экране появится что-то вроде:

F1	F2	F3	F4

15	14	НЕТ	15

Контроллер произведет диагностику сопротивления форсунок и отобразит значение.

При повторном нажатии кнопки START включится режим чистки.

Если опять нажать кнопку START, режим промывки будет остановлен.

При нажатии и удержании кнопки START более 2 секунд в режиме промывки форсунок контроллер переключается в режим промывки с плавающими значениями частоты и длительности.

Выход из режима «форсаж» нажатием кнопки START.

Режим TEST

В основном режиме при нажатии кнопки TEST:

Test:	540

50Гц  13В  2,0mS

На экране отображается количество импульсов, частота, напряжение и длительность импульсов.

В данном режиме возможно изменять напряжение и длительность импульсов для получения сравнительной характеристики форсунок. Выход из режима тестирования происходит при повторном нажатии кнопки START.

Для приостановления работы контроллера в режиме тестирования нажмите кнопку TEST.